# Introduction

Je souhaite réaliser un simulateur numérique qui implémente la modélisation du ROV décrite dans le fichier model_ROV.html.

# Principales fonctionnalités

Ce simulateur doit permettre de :

Définir la valeur des paramètres du modèles et les conditions initiales

- Exécuter une simulation en agissant sur les variables de commande. Pour chaque variable de commande, l’utilisateur peut définir son mode de détermination qui peut être : Manuel, Automatique, Replay

  - Mode Manuel : l’utilisateur définit la valeur de la variable de commande à partir de l’interface homme-machine du simulateur.

  - Mode Auto : la valeur de la variable de commande est déterminée par une fonction prédéfinie

  - Mode Replay : la valeur de la variable de commande est lue dans un fichier enregistré.

- Enregistrer la valeur des variables de commandes et la valeur des données de synthèse dans un fichier Excel.

- Visualiser la simulation à travers l’interface une interface homme-machine

# Spécification de l’Interface homme-machine (IHM)

Une maquette de l’IHM est présentée dans le document « IHM_Simu_ROV.ppt »

Cette IHM comporte deux onglets :

- Onglet « Simulation » : Cet onglet permet de contrôler et de visualiser l’exécution de la simulation.

- Onglet « Paramètres » : Cet onglet permet de définir l’ensemble des paramètres de la simulation.

## Le concept de mission

Une mission regroupe l’ensemble des informations associées à une simulation. A toute mission est associé un répertoire dans lequel sont stockés les fichiers relatifs à la mission.

Le  nom de ce répertoire est par définition le nom de la mission.

Les fichiers stockés sont :

### Le fichier des paramètres.

C’est un fichier au format Excel qui contient l’ensemble des paramètres de la mission. Si le nom de la mission est « xxx », le nom de ce fichier sera « xxx_paramètres ». Un modèle de fichier de paramètres, contenant la définition de colonnes, est « M1_paramètres.xls »

### Le fichier d’enregistrement.

C’est un fichier au format Excel qui contient l’ensemble des informations dynamiques relatives à la mission : variables de commande, données de synthèse. Chaque ligne constitue un enregistrement correspondant à un instant t. La première colonne de ce fichier contient la valeur de temps t de l’enregistrement. Si le nom de la mission est « xxx », le nom de ce fichier sera « xxx_replay ». Un modèle de fichier d’enregistrement, contenant la définition de colonnes, est « M1_replay.xls »

### Les fichiers snapshot

Fichiers images :

Il s’agit de fichiers au format JPEG qui reprennent les graphiques des frames « Courant », « Profil câble » et « Tension ».  Si le nom de la mission est « xxx », et si le snapshot est déclenché à l’instant t, ou t est exprimé en nombre de secondes depuis le début de la mission,  le nom de ce fichier sera « xxx__t_courant », « xxx__t_profil » et « xxx__t_tension ». Des modèles de tels fichiers, contenant la définition des colonnes » sont « M1_100_courant », « M1_100_profil » et « M1_100_tension ».

Fichier data profil :

Il s’agit d’un fichier Excel qui contient les données détaillées décrivant l’état de la simulation à un instant t.

Il comprend deux onglets :

Tension : Cet onglet contient les colonnes suivantes :

- s

- x câbles

- y câble

- Tension

L’incrément d’abscisse curviligne entre deux lignes consécutives est 1 mètre.

Vitesses : Cet onglet contient les colonnes suivantes :

- Profondeur (y)

- Vx courant

- Vy courant

- Vx bateau

- Vx ROV

- Vy ROV

L’incrément de profondeur (y) entre deux lignes consécutives est 1 mètre.

Si le nom de la mission est « xxx », et si le snapshot est déclenché à l’instant t, ou t est exprimé en nombre de secondes depuis le début de la mission,  le nom de ce fichier sera « xxx_t_data ». Un modèle de fichier d’enregistrement, contenant la définition de colonnes, est « M1_100_data.xls »

## Onglet Simulation

Cet onglet comporte 5 frames :

- Mission

- Commandes

- Courant

- Profil câble

- Tension

- Synthèse

### Frame Mission

Le frame « Mission » est divisé en 4 sous-frames :

Sous-frame 1

Champ mission : permet d’afficher le nom de la mission en cours.

Champ chemin : permet d’afficher le chemin d’accès complet au répertoire associé à la mission.

Ce sous-frame contient un bouton « Set mission » qui déclenche l’ouverture d’un sélecteur de répertoires qui permet de définir sélectionner ou de créer un répertoire de mission.

Sous-frame 2

Bouton restart : Ce bouton permet de redémarrer la mission depuis son commencement. Le redémarrage d’une mission se traduit par la sauvegarde dans le répertoire de la mission d’une nouvelle version du fichier des paramètres. Si un fichier Replay était déjà présent, il est écrasé

Bouton Run/Pause : Ce bouton permet de lancer ou reprendre la simulation ou de la mettre en pause.

Bouton « Enregistrement » : Ce bouton déclenche la création et la mise à jour du fichier « replay » associé à la mission. Si un fichier « replay » était déjà présent, alors il est supprimé et recréé. Le fichier est mis à jour à chaque pas de l’exécution de la simulation.

Bouton « Snapshot » : Ce bouton déclenche la création des fichiers snapshot.

Sous-frame 3

Ce sous-frame est dédié à la gestion du temps. Il contient les objets suivants :

Un champ d’affichage du temps exprimé sous la forme du nombre de seconde depuis le début de la simulation.

Un slider qui permet visualiser ou de faire avancer / reculer le temps de la simulation. Ce slider n’apparaît que lorsque toutes les variables de commande sont en mode replay.

Un champ d’affichage et de saisie de la vitesse de la simulation qui est définie comme le facteur d’accélération du déroulement de la mission.

Sous-frame 4

Ce frame assure la gestion des variables de commande V. simu

- V_câble = dL/dt : variation de longueur du câble (m/s)

- vx_bateau : vitesse horizontale de commande du bateau (m/s)

- Fx_ROV : force de traction horizontale des hélices du ROV (N)

- Fy_ROV : force de traction verticale des hélices du ROV (N)

Un bouton de type toggle button de détermination du mode d’acquisition de la variable est positionné à droite du champ d’affichage / saisie de chacune des variables de commande:

  - Mode Manuel : l’utilisateur définit la valeur de la variable de commande à partir de l’interface homme-machine du simulateur. En mode manuel l’utilisateur peut saisir à tout instant une nouvelle valeur pour la variable de commande.

  - Mode Auto : la valeur de la variable de commande est déterminée par une fonction prédéfinie. Lorsque le mode d’acquisition d’une variable de contrôle passe en mode « Automatique » une fenêtre de dialogue apparait qui présente à l’utilisateur une liste de fonctions implémentant la définition dynamique de cette variable. Une telle fonction reçoit comme paramètres d’entrée la valeur de toutes les variables de commande et les données de synthèse à l’instant t. Elle renvoie la valeur de la variable de commande à prendre en compte pour le pas de simulation en cours.

  - Mode Replay : la valeur de la variable de commande est lue dans le fichier replay associé à la mission. Si aucune valeur n’est disponible pour une des variables de commande, la simulation passe en mode pause et le  bouton Run/Pause est positionné automatiquement à pause.

### Frame Courant

Le frame « Courant » contient un graphique qui présente la vitesse du courant en fonction de la profondeur. La vitesse du courant est déterminée par une fonction  vitesse_courant(y). Les paramètres qui permette de calculerla valeur de cette fonction sont définis dans l’onglet « Paramètres » et le frame « Environnement ».

### Frame Profil

Le frame « Profil » contient un graphique qui présente la forme du câble en fonctio n du temps.

La couleur du câble en un point d’abscisse curviligne s dépend ratio risque_rupture =  tension du câble en ce point / tension de rupture du câble. Ce ration est donct compris entre 0 et 1. On utilisera l’échelle de valeurs suivantes :

0  risque_rupture < 0.3 ; couleur verte

0.3  risque_rupture < 0.5 ; couleur jaune

0.5  risque_rupture < 0.8 ; couleur orange

0.8  risque_rupture   1 : couleur rouge

Les vecteurs vitesse de bateau et du ROV sont représentés chacun par une flèche verte.

### Frame tension

Le frame « Tension » contient un graphique qui présente la tensiion du cable en fonction de la profondeur y.

### Frame Synthèse

Le frame « Tension » présente dans des champs d’affichage la valeur numérique des données suivantes à chaque rafraichissement de l’IHM.

- X_Bateau

- X_ROV

- Y_ROV

- Longueur câble

- s tension max (abscisse curvikligne où est réalisée la valeur maximum de lma tension à un instant t)

- Tension max

- Tension rupture

- Tension ROV

- Tension moulinet

## Onglet Paramètres

Cet onglet permet de définir l’ensemble des paramètres de la simulation. Il contient 4 frames

### Frame ROV

Ce frame contient les champs de saisie et d’affichage sous forme texte des paramètres suivants :

- Masse du ROV (kg) :

- Largeur du ROV (m) :

- Longueur du ROV (m) :

- Hauteur du ROV (m) :

- Cx_ROV :

- Cy_ROV :

### Frame Câble

Ce frame contient les champs de saisie et d’affichage sous forme texte des paramètres suivants :

- Diamètre du câble (m) :

- Masse volumique du câble (kg/m³) :

- Coefficient de traînée du câble :

- Tension de rupture du câble :

### Frame Bateau

Ce frame contient les champs de saisie et d’affichage sous forme texte du paramètre suivants :

- bateau (kg)

### Frame Câble

Ce frame contient les champs de saisie et d’affichage souys forme texte des paramètres suivants :

- Masse volumique de l'eau (kg/m³) :

- Accélération de la pesanteur (m/s²) :

- Viscosité dynamique de l'eau (Pa·s) :

- Vitesse du courant (m/s) :

# Indications d’implémentation

## Backend Simulation

L’ensemble des fichiers de code source implémentant la simulation numérique el le calcul de toutes les données numériques doit être stocké dans un répertoire dédié. Tous le code source correspondant doit être écrit en Python.

## IHM

Chacun des onglets doit faire l’objet d’un répertoire dédié dans lequel sera stoké le code source correspondant.

# Question

Merci de générer un design détaillé pour l’implémentation de ce simulateur de ROV et de proposer les technologies logicielles adaptées pour les différents composants : méthode de résolution numérique des équation différentielles du modèle, bibliothèques de calcul numérique, framework d’IHM, bibliothèque graphique, …

Le design détaillé devra être présenté sous forme de fichier HTML.