@Browser https://fr.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%AEn%C3%A9e

@Browser https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_tra%C3%AEn%C3%A9e

@Browser https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Reynolds

Un ROV (pour Remotely Operated Vehicule) est un véhicule sous-marin téléopéré à l’aide d’un câble de commande (appelé ombilical) qui relie le véhicule au poste de commande en surface.

L’ombilical est un câble en fibre de verre de section circulaire, qui peut être inséré dans une gaine, et qui est déroulé ou enroulé à partir d’un moulinet qui se trouve sur le bateau en surface. Il est soumis aux forces suivantes : tension au niveau du treuil, tension au niveau du véhicule sous-marin, poids du câble, flottabilité du câble, frottements et trainée hydrodynamique.

On veut modéliser le système dynamique comprenant le ROV, le câble de commande et le navire de surface. On se limitera à une simulation en deux dimensions avec une axe des abscisses x et un axe des ordonnées y orienté vers le bas.

Ainsi, la vitesse du ROV est positive quand le ROV descend, c’est-à-dire quand  sa profondeur y augmente.

Les variables de commande du système sont :

La variation de longueur du câble (en m/s ) résultant de l’action du moulinet

La vitesse horizontale du bateau en surface par rapport à l’eau

La force de traction horizontale des hélices du ROV

La force de traction verticale des hélices du ROV

Les autres paramètres de la modélisation sont :

La tension du câble en chaque point d’abscisse curviligne s.

La vitesse du courant à différentes profondeurs

La masse volumique de l’eau

Le diamètre du câble

La masse volumique du câble

Le coefficient de traînée du câble

Le régime d’écoulement de l’eau autour du câble est laminaire.

La longueur L(t) du câble entre le ROV et le moulinet. Les abscisses curvilignes le long du câble sont mesurées à partir du ROV. Ainsi l’abscisse curviligne du point contact entre le câble et le ROV est toujours égale à 0 et l’abscisse curviligne du point contact entre le câble et le moulinet est toujours égale à L(t)

La masse du ROV. La masse du ROV est négligeable devant la masse du bateau

La hauteur h du ROV

La largeur a du ROV

Longueur b du ROV

Le volume du ROV est donc égale à a x b x h

La section frontale de référence est perpendiculaire à l’axe des x et est égale à a x h

La section verticale de référence est perpendiculaire à l’axe des y et est égale à a x b

Le coefficient de trainée du ROV selon l’axe des x (horizontal)

Le coefficient de trainée du ROV selon l’axe des y (vertical)

Le régime d’écoulement de l’eau autour du ROV est laminaire.

La masse du bateau

La traction exercée par le câble sur le bateau est négligeable.

Merci de générer l’ensemble des équations différentielles qui modélisent le système dynamique composé du bateau de surface, du câble de commande et du ROV.

Merci de produire cette modélisation dans un fichier HTML.